Anexa I

- Se adaugă anexa X

„Anexa X

      - A. Informații zilnice privind localizarea balizelor

Următoarele câmpuri de date trebuie incluse pentru toate balizele și pozițiile înregistrate zilnic, în fișierele csv specifice societăților de pescuit:

(a) data [zz-ll-aaaa];

(b) ora [hh.mm];

(c) codul unic de identificare a balizei [formatul variază pentru fiecare producător de balize, dar este întotdeauna un cod alfanumeric];

(d) numărul OMI al navei asociate balizei și care primește informațiile;

(e) latitudinea [exprimată în grade zecimale];

(f) longitudinea [exprimată în grade zecimale];

(g) viteza [noduri];

(h) ecosondă [pornită/oprită].

În plus, ori de câte ori este posibil, vor fi incluse următoarele informații corespunzătoare fiecărei transmisiuni:

(i) temperatura apei;

(j) baliză în apă (numai pentru balizele cu senzori care permit identificarea balizelor în apă);

(k) datele de activare și dezactivare;

(l) starea sau modul de transmisie a balizei (de exemplu, informare imediată, recuperare etc.).

Datele trebuie primite sub formă de fișiere csv denumite “X-AAAA-LL-ZZZZZZZ.csv”, unde X este codul producătorului balizei, AAAA este anul, LL este luna, iar ZZZZZZZZ este numele societății de pescuit. Se întocmește un singur fișier csv per societate, an și lună.

B. Informații privind înregistrările acustice

Următoarele câmpuri de date trebuie incluse pentru toate balizele și  înregistrările acustice înregistrate zilnic, în fișierele csv specifice societăților de pescuit:

-ZUNIBAL: company, unique buoy identifier code, date (date, time), type (position or sounder), latitude, longitude, speed, drift, total.

-SATLINK: company, unique buoy identifier code, Message Descriptor (MD), date (date,time), latitude, longitude, battery charge (bat), temp, speed, drift, layer1, layer2, layer3, layer4, layer5, layer6, layer7, layer8, layer9, layer10, sum, max, mag1, mag2, mag3, mag4, mag5, mag6, mag7, mag8.

-MARINE INSTRUMENTS: company, unique buoy identifier code, Transmission Date, Transmission Hour, lat, lon, mode, light, poll, temperature, vcc, Sounder Date, gain, layers, layerbits, maxdepth, sd1, sd2, sd3, sd4, sd5, sd6, sd7, sd8, sd9, sd10, sd11, sd12, sd13, sd14, sd15, sd16, sd17, sd18, sd19, sd20, sd21, sd22, sd23, sd24, sd25, sd26, sd27, sd28, sd29, sd30, sd31, sd32, sd33, sd34, sd35, sd36, sd37, sd37, sd39, sd40, sd41, sd42, sd43, sd44, sd45, sd46, sd47, sd48, sd49, sd50.

Datele trebuie primite sub formă de fișiere csv denumite “X-AAAA-LL-ZZZZZZZ-Sounder.csv”, unde X este codul producătorului balizei (M, S, Z pentru Marine Instruments, Satlink și, respectiv, Zunibal), AAAA este anul, LL este luna, iar ZZZZZZZZ este numele societății de pescuit. Se întocmește un singur fișier csv per societate, an și lună.